有线井盖监控系统方案

概述:本产品是我公司和中国重工716研究所合作开发的产品,其电子部件均采用军工所用的电子部件;其防水技术采用军舰的防水技术.所以本产品能够在恶劣的底下稳定工作,使其使用寿命更持久.

1、整体架构（2个主机）

如上图所示，整个监控系统通过以太网或RS485通讯方式实现监控中心对各井口状态的监控，各井口控制器实时监控井口状态，对非法开盖、入井状况实时报警传给监控中心，监控中心接警后立即将相关资料显示于监控计算机显示屏，自动打印报警信息，并提醒值班人员接警。

2、井盖控制器方案（报警主机）

a．井盖与井壁之间安装1路门磁开关用于开盖报警，报警信号由控制器开关量输入端输入，监控中心可通过网络通讯查询到该报警信号；

b.在井中机架与井壁间安装2路门磁开关，或者在井壁安装1路光电开关，用于入井报警，报警信号由控制器开关量输入端输入，监控中心可通过网络通讯查询到该报警信号；

c．控制器通讯方式为以太网或RS485传输；

d．监控中心通过发送指令控制井盖开锁（撤防）或关锁（布防）；

e．每个井盖锁配单独的无线遥控控制器，正常施工时通过配置的遥控器可对报警主机撤防，完成后用遥控器布防；

f．井盖配有应急开锁钥匙，紧急情况下可通过应急钥匙手动开锁；

g．控制器供电方式为交流220V,或48V.

h．安装位置：锁体安装于内井盖下表面，控制器安装在锁体内，各接线端子引出，安装于井壁防水接线盒内，便于接线；

2、上位机监控系统

a．主要功能

计算机接收控制器（报警主机）发来的报警信息，处理后显示于显示屏，并于电子地图显示报警位置，同时报警提醒值班人员接警，提醒操作人员采取措施防止事故发生，报警时自动打印报警资料。

功能模块：

信息显示：报警信息实时显示，语音报警提醒操作人员，并于电子地图显示报警位置，并可以打印报警信息。

信息查询：提供了各个设备的报警数据信息记录查询，便于管理者对数据进行分析和使用，更好地进行各种管理工作。

用户管理：主要用来添加和删除用户，即对使用本系统的人员和权限进行管理和限制。

单井布防管理：远程实现单井的布防、撤防操作。

井盖节点管理：可以增加、删除、修改各个井盖节点信息。

通讯故障监控：如果物理网络（以太网、RS485）出现故障，监控主机显示相应节点地址及井盖编码。由相关人员通知检修人员进行检修。

- 软件框架

控制器（报警主机）

监控中心计算机

信息显示

信息查询

用户管理

节点控制

单井管理

故障监控